Bảng 1: Kết quả địa chỉ IP4

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gateway | DNS Server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAPTOP-3586G0MI | 192.168.1.5 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 2402:800:20ff:109c::1 |

Bảng 2: Trình bày tính năng Gateway, DNS server và DHCP

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Gateway | Gateway là thiết bị trung gian giúp máy tính trong mạng nội bộ (LAN) kết nối và truyền dữ liệu đến các mạng khác, ví dụ như Internet. |
| DNS Server | DNS Server có nhiệm vụ chuyển đổi tên miền (ví dụ: google.com) thành địa chỉ IP để máy tính có thể tìm và kết nối đến máy chủ trên Internet. |
| DHCP | DHCP là dịch vụ tự động cấp phát địa chỉ IP và các thông số mạng (Subnet Mask, Gateway, DNS) cho các máy tính khi kết nối vào mạng. |

Bảng 3: Trình bày các loại địa chỉ IPv6

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ IPv6 | Unicast, Multicast, Anycast. |
| Các cách biểu diễn địa chỉ IPv6 | 1. Dạng đầy đủ (Full notation) Viết đầy đủ 8 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 ký tự hệ 16 và các nhóm được ngăn cách bởi dấu hai chấm (:). Ví dụ: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 2. Dạng rút gọn (Leading zero suppression) Có thể bỏ các số 0 ở đầu mỗi nhóm trong địa chỉ IPv6. Ví dụ: 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329 3. Dạng rút gọn với "::" (Zero compression) Nếu có nhiều nhóm toàn số 0 liên tiếp thì có thể thay thế bằng "::". Tuy nhiên ký hiệu "::" chỉ được dùng một lần trong một địa chỉ IPv6. Ví dụ: 2001:db8::ff00:42:8329 |

Bảng 4: Trình bày chức năng và ứng dụng Router và Switch

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Router là thiết bị mạng dùng để kết nối nhiều mạng khác nhau và định tuyến (route) các gói dữ liệu từ mạng này sang mạng khác. Router giúp các máy tính trong mạng nội bộ có thể truy cập Internet. | - Kết nối mạng LAN với Internet. - Kết nối nhiều mạng LAN lại với nhau. - Quản lý và định tuyến đường đi của dữ liệu trong hệ thống mạng. |
| Switch | Switch là thiết bị dùng để kết nối nhiều thiết bị trong cùng một mạng LAN và truyền dữ liệu trực tiếp đến đúng thiết bị nhận dựa trên địa chỉ MAC. | - Kết nối nhiều máy tính trong phòng máy hoặc văn phòng. - Tăng tốc độ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ. - Giảm xung đột dữ liệu trong mạng. |

Bảng 5: Trình bày kết quả lệnh tracert kết nối với các máy tính chủ

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | 2402:800:63b5:935b:260b:2aff:fe81:3c28 2402:800:63b5::1 2402:800:63ff:4d::1d:2 2402:800:1130:66::1 2404:6800:8341:80::1 2001:4860:0:1::45a 2001:4860:0:1::560c 2001:4860::c:4003:1c92 |
| www.facebook.com | 2402:800:63b5:935b:260b:2aff:fe81:3c28 2402:800:63b5::1 2402:800:63ff:4d::19:2 2402:800:1130:66::1 2620:0:1cff:dead:beee::154a 2620:0:1cff:dead:beef::2dba 2620:0:1cff:dead:beef::2b27 2620:0:1c00:15:1::13 2a03:2880:f350:1:face:b00c:0:25de |
| www.ctu.edu.vn | 192.168.1.1 27.71.251.146 10.255.38.119 27.68.208.44 27.68.236.54 123.29.16.41 113.171.46.234 113.171.46.218 113.171.17.74 203.162.143.54 |
| www.twitter.com | 192.168.1.1 27.71.251.146 10.255.38.111 27.68.208.44 27.68.237.130 27.68.255.54 10.81.32.7 125.212.189.91 172.69.117.60 172.69.117.59 |